# Ausschreibung

## Anhyment®

| Nummer | Leistungsbeschreibung | Menge [m³] | EP [€/m³] | Summe [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art des Bauteils: …………………………….. …………………………….. Estrich: Anhyment®-Fließestrich als Heiz-estrich auf bauseits verlegtem und ordnungsgemäßen Fußbodenheizsystem liefern und verlegen. Verlegung der Wärme- und Trittschallisolierung, Rand-streifen sowie wannenartig ausgebildete Abdeckung der Isolierung erfolgt bauseits. Anhyment®-Fließestrich zur Aufnahme von Belägen Festigkeitsklasse C / F= Biegezugfestigkeitsklasse CAF F4 C .................................................... CAF F5 C .................................................... CAF F6 C .................................................... CAF F7 C .................................................... Estrichnenndicke in mm: liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch leichtes Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3. Anmerkung: Die Estrichnenndicke ist ab-hängig von der Estrichgüte, der Verkehrs-last sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2 Tabellen 1 bis 4. Bei Bauart A ist die Nenndicke zusätzlich um den Außendurchmesser des Heizrohres d zu erhöhen. |  |  |  |

| Nummer | Leistungsbeschreibung | Menge [m³] | EP [€/m³] | Summe [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | für CAF F4 nach DIN 18560, Teil 2, Abschn. 3.2.2 Nach: Bauart A: (40 + d) in mm Bauart B: mind. 40 mm Bauart C: mind. 40 mm Menge: .................................................qm Estrichmehrdicken, je 5 mm Dicke ..............................................................qm WICHTIG: Bewehrungen sind für Anhyment®- Fließestrich nicht erforderlich. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den aktuellen „Anhyment-Produktinformationen“ oder der aktuellen Dokumentation „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“, Ausgabe 2009-01. Herausgeber: Bundesverband Flächenheizungen e.V. Bezug: Heidelberger Beton GmbH www.heidelberger-beton.de |  |  |  |

Dieser Ausschreibungstext ist lediglich als Beispieltext ohne Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu verstehen. 
Er wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, befreit den Anwender jedoch nicht von einer eigenen Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Jegliche Gewährleistung und Haftung für die Ausschreibungstexte ist ausgeschlossen.