#### Riegel (Unterzüge)

Definition 
Ein Riegel (Unterzug) ist ein Träger, der die Lasten einer Decke auf Stützen, Säulen, Ständer oder Wände überträgt.

Ausführungen
Heidelberger Betonelemente bietet Riegel als L-Riegel, T-Riegel oder Riegel mit rechteckigem Querschnitt an. Neben diesen Standardquerschnitten sind weitere Querschnitte auf Anfrage möglich.

Verbindungen zur Decke
Die Verbindungen Deckenplatten - Deckenplatten und Deckenplatten - Unterzüge werden in Abhängigkeit der auftretenden Kräfte realisiert. Mögliche Lösungen sind Bewehrungsstöße, profilierte Fugen oder nach individuellen Vorgaben angepasste Verbindungskonstruktionen.

#### L-Riegel

| Vorzugsmaße in mm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Höhe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 |
| B r e i t e | 300 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
|  | 500 |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
|  | 600 |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
|  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

#### T-Riegel

| Vorzugsmaße in mm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 |  |
| B r e i t e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
|  | 500 | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
|  | 600 |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
|  | 800 |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |

#### Rechteck-Riegel

| Vorzugsmaße in mm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Höhe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |  |  |
| B r e i t e | 200 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | 800 |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
|  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

Alle Abmessungen ausreichend für Feuerwiderstandsklasse F90-A nach DIN 4102.