# Ausschreibung

## CemFlow®

| Nummer | Leistungsbeschreibung | Menge [m³] | EP [€/m³] | Summe [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art des Bauteils: …………………………….. …………………………….. Estrich: CemFlow®-Fließestrich als Heiz-estrich auf bauseits verlegtem und ordnungsgemäßen Fußbodenheizsystem liefern und verlegen. Verlegung der Wärme- und Trittschallisolierung, Rand-streifen sowie wannenartig ausgebildete Abdeckung der Isolierung erfolgt bauseits. CemFlow®-Fließestrich zur Aufnahme von Belägen liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch leichtes Rakeln. Ebenheit DIN 18202, Tabelle 3. Festigkeitsklasse C Biegezugfestigkeitsklasse F CT F4 C ....................... oder CT F5 C………………. Estrichnenndicke in mm: ............................ Anmerkung: Die Estrichnenndicke ist ab-hängig von der Estrichgüte, der Verkehrs-last sowie Art, Dicke und Zusammendrück-barkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2, Tabellen 1 bis 4. Estrichnenndicke (d = Rohraußenmesser der Fußbodenheizung) Bauart A: 45 + d in mm Bauart B: mind. 40 mm Bauart C: mind. 40 mm Menge: ................................................. qm Estrichmehrdicken, je 5 mm Dicke ....................................... qm - WICHTIG: Bewehrungen sind für CemFlow®- Fließestrich nicht erforderlich. CemFlow® ist bereits faserarmiert. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der aktuellen Broschüre „CemFlow-Produktinformationen“. |  |  |  |
|  | Bezug: Heidelberger Beton GmbH www.heidelberger-beton.de |  |  |  |

Dieser Ausschreibungstext ist lediglich als Beispieltext ohne Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu verstehen. 
Er wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, befreit den Anwender jedoch nicht von einer eigenen Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Jegliche Gewährleistung und Haftung für die Ausschreibungstexte ist ausgeschlossen.