1. Liefern

von VARIAX-Spannbeton-Hohlplatten frei Baustelle unabgeladen (laut allgemeiner bauaufsicht-licher Zulassung).  Betongüte ≥  C 45/55,  Expositionsklasse XC1,  Feuerwiderstandsklasse R 90, Standardelementbreite= 119,6cm, die Platteneinteilung erfolgt im 1,20m Raster (4 mm Fuge).  Preis einschließlich eingebauter Spannbewehrung, PVC-Endkappen sowie Entwässerungs-bohrungen in den Standardplatten. Plattenuntersicht glatt und weitgehend porenfrei. Überhöhung der Deckenelemente ca. l/300, Die Spannbetonhohldecken sind vor Wintereinbruch bzw. Frost mit Abdeckplanen o.ä. vor Wasser und Schnee zu schützen. Das Schließen bzw. Verspachteln aller Fugenunterseiten hat prinzipiell bauseits zu erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass entsprechende Fugenbänder bzw. Gewebe vorzusehen sind.

Lieferant:   Fa. Heidelberger Betonelemente GmbH, Tel. 034422/613-0, Fax 034422/613-49

Plattentyp:			____________, d=____________

Stützweite max:		____________m

Auflasten:	Verkehr:	____________kN/m²

Belag:		____________kN/m²

Trennwand:	____________kN/m²

ca. ____________m²			       EP ____________€		        GP ____________€

2. Montage

Verlegung der VARIAX-Spannbeton-Hohlplatten incl. Autokran. Ausführung gemäß Vorschriften / Montagerichtlinien des Lieferwerkes.  Arbeits- und Schutzgerüste sind bauseitig zu stellen. Evtl. erforderliche Montageabstützungen von Unterzügen, Randträgern usw. sind im EP nicht enthalten.

Montagehöhe:			____________m

Max. Entfernung Kran	____________m

ca. ____________m²			       EP ____________€		        GP ____________€

3. Ringanker- und Fugenverguß

Verguß der Ringanker und Fugen gemäß Vorschriften/Montagerichtlinie des Lieferwerkes. Betongüte > C 20/25,  Körnung 0/4 – 0/8 ,  F5,  max. Ringankerbreite 10 cm, einschließl. Einbau der Ringanker- und Fugenbewehrung. Evtl. erforderliche Schalarbeiten sind bauseitig vor Montagebeginn fertigzustellen.

ca. ____________m²			       EP ____________€		        GP ____________€

Mehrbeton für Ringankerbreiten > 10 cm bzw. sonstigen Vergussbereichen

ca. ____________m³ 		       EP ____________€		        GP ____________€

4. Zusatz- und Sonderleistungen

Aussparungen nach Werksvorschrift bzw. nach statischen konstruktiven Möglichkeiten im Frisch-beton herstellen bis 0,1 m²

ca. ____________St. 		       EP ____________€		        GP ____________€

wie vor, jedoch Aussparung bis 0,5 m²

ca. ____________St. 		       EP ____________€		        GP ____________€

wie vor, jedoch Aussparung > 0,5 m²

ca. ____________St. 		       EP ____________€		        GP ____________€

oberen Plattenspiegel der Spannbeton Hohldecke werkseitig öffnen

ca. ____________St. 		       EP ____________€		        GP ____________€

Hammerkopfaussparungen für seitliche Verankerungen werkseitig herstellen

ca. ____________St. 		       EP ____________€		        GP ____________€

Passplatten mittels geradem Sägeschnitt parallel zur Spannrichtung  herstellen

ca. ____________lfm 		       EP ____________€		        GP ____________€

Hebeschlaufen für Pass- und Sonderplatten werkseitig eingebaut (je Pass- und Sonderplatte 4Stück)

ca. ____________St. 		       EP ____________€		        GP ____________€

Sonderplatten mittels schrägem Sägeschnitt im Winkel zur Spannrichtung herstellen

ca. ____________lfm 		       EP ____________€		        GP ____________€

Montagelager  Elastomer  5 x 50 mm für Betonfertigteile bereitstellen

ca. ____________lfm  		       EP ____________€		        GP ____________€

Standard Stahlwechsel b=1,20m, grundiert  für Aussparungen in Spannbeton Hohldecken, Öffnungsbreite gemäß Planvorlagen zu vorgenannten Deckenstärke

ca. ____________St. 		       EP ____________€		        GP ____________€

Sonder Stahlwechsel Auswechslung Länge:………….., grundiert  für Aussparungen in Spannbeton Hohldecken, Öffnungsbreite gemäß Planvorlagen zu vorgenannten Deckenstärke

ca. ____________kg 		       EP ____________€		        GP ____________€

5. Lieferung Betonstahl

Herstellen und Liefern der Fugen- und Ringankerbewehrung Einbau siehe gesonderte Position.

ca. ____________St. 		       EP ____________€		        GP ____________€