# Ausschreibung

## EasyCem®

| Nummer | Leistungsbeschreibung | Menge [m²] | EP [€/m²] | Summe [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art des Bauteils: …………………………….. …………………………….. Estrich: Zementestrich nach DIN 18560 und DIN 13813 unter Verwendung eines CEM I 42,5 R-HO „EasyCem“ herstellen und als Heizestrich auf bauseits verlegtem und ordnungsgemäßen Fußbodenheizsystem fachgerecht einbauen. Festigkeitsklasse C …….. Biegezugfestigkeitsklasse F ………… Estrichnenndicke in mm: ............................ Anmerkung: Die Estrichnenndicke ist ab-hängig von der Estrichgüte, der Verkehrs-last sowie Art, Dicke und Zusammendrück-barkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2, Tabellen 1 bis 4. Estrichnenndicke (d = Rohraußenmesser der Fußbodenheizung) Bauart A: 45 + d in mm Bauart B: mind. 40 mm Bauart C: mind. 40 mm Menge: ................................................. m² |  |  |  |

Dieser Ausschreibungstext ist lediglich als Beispieltext ohne Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu verstehen. 
Er wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, befreit den Anwender jedoch nicht von einer eigenen Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Jegliche Gewährleistung und Haftung für die Ausschreibungstexte ist ausgeschlossen.